Összefoglaló

1. Hogyan dolgozom fel az adatokat?

- A Data/ mappában lévő SCADA CSV-kből (több külön tábla, pl. felsov02_01…07.csv + kommunikációs tábla).

- A Date oszlop alapján 1 perces idővonalra összesítem az összes jelet (build_base_frame).

- A Gen_cb_cld mutatja, hogy a motor fut és termel-e.

- Ebből készítek egy aktív percek listát, és ebből indul minden későbbi feldolgozás.

Leállás definíció (három kategória)

- Alap leállás: amikor Gen_cb_cld az előző percben True, az adott percben False → leállás időpontja.

- maintenance_shutdown: ha leálláskor a külön „availability” jel (ha van) 0 = nem elérhető → tervezett karbantartás / tervezett leállás.

- voluntary_shutdown: ha leálláskor az Oper_off jel True → a karbantartó szándékosan kikapcsolta.

- unplanned_shutdown: minden futás→stop, ami nem maintenance és nem voluntary → ez a valódi hiba / nem tervezett leállás, erre tanítjuk a modelleket (--unplanned-only).

A modell fejlesztéséhez használt adatok

- Csak „aktív + buffer” blokkokon számolunk jellemzőket:

- futási szegmensek (megszakítás nélkül működő motor), amelyek hossza állítható (alap: 10 perc max-coverage esetén 3 perc),

- a szegmens elejéről eldobunk warmup_minutes-et (pl. 2 perc),

- a szegmens elé teszünk ~60 perc buffert, hogy a görgetett ablakoknak legyen előzménye.

- Ezekre számolunk:

- analóg jelekre görgetett átlagot, min/max-ot, szórást, differenciákat (5–30 perces ablakokon),

- logikai bitekre előfordulási számot (pl. hány percig volt aktív az elmúlt 15/60 percben).

2. Elért eredmények

Konfiguráció: --max-coverage --unplanned-only (min_run=3, warmup=2).

Modellek:

- 15 perc (y_15):

- Train: 5252 minta, Val: 1330 minta

- Pozitív arány (val): 0.454

- ROC AUC = 0.837, PR AUC = 0.875

- Legjobb F1 = 0.782 küszöbnél ≈ 0.884,

- precízió = 0.906 → kevés false positive,

- recall = 0.687 → a valódi leállások ~69%-át elkapjuk ezen a küszöbön.

- 30 perc (y_30):

- ROC AUC = 0.847, PR AUC = 0.913, F1 = 0.805 – a legerősebb horizont, nagyon jó középtávú jelző.

- 60 perc (y_60):

- ROC AUC = 0.796, PR AUC = 0.899, F1 = 0.815 – még mindig telített, de most súlyozva, nem ő dominál.

Eredmények

Blokk alapú lefedéssel (minden olyan adat blokk, amiben a motor több mint 3 percet futott mínusz az első 2 perc warmup):

- Leállások, ami előtt 15 perccel volt adat: 606/2831 (~21%).

- Ezek közül:

- 588/606 → volt high risk_15 (~97%).

Tehát a modell a leállás veszélyét 97 százalékban magasnak jelezte a 15 perces modellben

- 596/606 → volt high risk_30 (~98%).

- evaluate_all_shutdowns --max-coverage --unplanned-only (minden leállás, 60 perces ablakból számolva):

- Shutdowns with prediction in 15 min előtte: 588/2831 (~21%).

- Ezek közül:

- 447/588 → volt high risk_15 (~76%).

Értelmezés:

- Ahol a modellnek van lehetősége jelezni (van coverage az utolsó 15 percben), ott:

- kb. 76–97% eséllyel már „high risk” jelzés jelenik meg,

- különösen erős a 30 perces modell (gyakorlatilag minden ilyen shutdown előtt magasra húzza a kockázatot).

- A false positive arányt két dolog tartja alacsonyan:

- magas küszöb (pl. 15 percnél ~0.88 körül), ami csak igazán magas P15 esetén jelez „high”-t,

- és az, hogy jelenleg „high” percekben nagyon gyakran tényleg érkezik leállás a 15–30 perces horizonton.

2. Miért csak a leállások egy részére van „coverage”?

- Predikció csak blokkokon

- Csak azokra a percekre számolunk valószínűséget, amelyek benne vannak a „running + buffer” blokkokban (elég hosszú, stabil futás + puffer).

- Leállás előtti 15 perc feltétele

- Egy leállásnál akkor mondjuk, hogy „van előtte predikció”, ha az adott leállás előtti [T-15, T-1] perc közül legalább egy benne esik ilyen blokkban.

- Jelenlegi számok (nem tervezett leállások):

- Összes unplanned leállás: 2831.

- Ezek közül, ahol az előző 15 percben volt legalább egy predikció:

- review_thresholds: 606/2831 (~21%).

- evaluate_all_shutdowns max-coverage beállítással: 588/2831 (~21%).

- A többi leállás jellemzően:

- nagyon rövid futás után következik (pl. pár perc, nem éri el a min_run küszöböt), vagy

- a leállás előtti 15 perc egy része „lyukban” van (nincs blokk / még warmup fázis).

Lényeg: a coverage azt mutatja, hány leállásra tudunk egyáltalán előre figyelmeztetni az utolsó 15 percben. Ezt most max-coverage-szel ~21%-ra növeltük; további növelés árát a zajosabb, rövid szegmensek jelentik.

4. Különböző tanítási módok – mit változtatnak?

- Coverage módok (FeatureConfig):

- Alap coverage preset: min_run=10, warmup=5 – konzervatív, hosszabb, stabil futásokra koncentrál, kevesebb, de jó minőségű blokk.

- Max coverage preset (--max-coverage): min_run=3, warmup=2 – sokkal több blokk, magasabb coverage (606/2831), de rövidebb futások is bekerülnek, potenciálisan zajosabb jelleggel.

- No coverage (--no-coverage): visszaáll a régi, szigorú min_run=20, warmup=10 értékekre – nagyon stabil, de kevés blokk.

- Címkézés módjai:

- Minden leállás vs. csak unplanned (--unplanned-only):

- --unplanned-only esetén a modellek csak a nem tervezett / hibás leállásokat próbálják megtanulni.

- Voluntary (Oper_off) és maintenance (availability=0) kilóg a tanító címkékből → a modell közvetlenül az üzemi hibákra fókuszál.

- Availability használata (--availability-csv):

- Lehetővé teszi, hogy a „nem elérhető” időszakokat (0) maintenance_shutdown-nak vegyük, és ezeket is leválasszuk az unplanned eseményekről.

- Küszöb- és kockázat-beállítások:

- Alap küszöbök (RiskThresholds): konzervatív, alacsony false positive mellett jó recall.

- Sensitivity preset (--sensitivity): alacsonyabb küszöbök → több „high” perc, ezzel közelebb kerülünk a ~80%-os célhoz (leállások-with-predictions, amelyeket high risk előz meg), viszont nő a false positive arány.

- --balance-risk: a kockázati szinteket úgy vágja el, hogy kb. 1/3 alacsony, 1/3 közepes, 1/3 magas legyen – ez jól elosztja a „high” perceket.

- Horizontok súlyozása (15 / 30 / 60 perc):

- 15 perc: erős, közvetlenül deratinget kiváltó jel (nagy súly: pl. 0.6 az overall-ban).

- 30 perc: nagyon informatív középtávú jel (közepes súly: 0.2).

- 60 perc: telített, de most csak enyhébb deratinget indokol (mérsékelt súly: 0.2), így nem „fojtja meg” a termelést folyamatosan.

5. Mit jelent ez gyakorlatban?

- Van egy stabil, jól teljesítő pipeline, ami:

- az adatokat percre összefűzi,

- külön kezeli a karbantartási, önkéntes és hibás leállásokat,

- 15/30/60 perces horizontokon ad P(leállás) és kockázati szinteket,

- és a kockázati szintekből automatizálható terhelési javaslatot ad (weighted overall_max_load_frac).

- Nem tervezett leállásoknál, ahol van coverage, a rendszer:

- nagyon magas arányban előre figyelmeztet (15–30 perces high risk),

- miközben a false positive arány a beállított küszöbök miatt alacsony marad.

- A modell rugalmasan hangolható:

- coverage (blokkok hossza),

- csak unplanned vs. minden leállás,

- availability/maintenance jel használata,

- threshold és sensitivity,

- horizontonkénti súlyok és derating-lépcsők.

Ez jó alap arra, hogy:

- először ajánlásként üzemeljen (operátori döntéstámogatás),

- majd a visszamért tapasztalatok alapján finomhangoljuk a küszöböket és súlyokat,

- és később akár részben automatikus derating is megvalósítható legyen a SCADA/PLC oldalon.